Memórias descritivas GREE Purificador

Deve ser incluído no local um aparelho portátil purificador do ar do tipo EAGLE 350 da GREE.

Este aparelho deve:

- Remover Partículas atmosféricas com diâmetro inferior a 2,5 micrómetros (±3% diâmetro cabelo humano) e formaldeídos eficazmente;

- Ter design “Asa de Águia” de tecnologia biónica;

- Dispor de motor turbo inverter;

- Dispor Ecrã digital em tempo real de PM2.5* e sensor lavável;

- Ter design de botões touch retroiluminados;

- Ter Indicação tricolor da qualidade do ar;

- Incluir filtro tipo barril de fácil substituição;

- Ter a possibilidade de trabalhar a 5 velocidades, 3 modos(auto, sleep, turbo);

- Dispor da função bloqueio;

- Permitir o Controlo por WIFI.

Deve ter design arredondado para não só para ter um design apelativo, como permitir a entrada de ar 360º purificando de forma mais eficaz. De cor branca e ABS texturizado.

No modo sleep o nível sonoro não deve passar os 27 dBA.

O aparelho deve controlar e determinar a qualidade do ar interior em contínuo, indicando por meio de leds indicadores o estado da mesma.

A tampa para substituir o filtro deve ser do tipo magnética e de fácil acesso.

A taxa CADR (Clean Air Delivery Rate ou Taxa de Purificação do Ar) de partículas deve ser de 350 e de formaldeído de 200.

Tem que ter 4 níveis de filtração, incluindo filtro primário, filtro de carvão ativado modificado, filtro de papel composto e uma camada de proteção.

| Modelo de referência | EAGLE 350 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR0166 |
| Consumo elétrico [W] | 25 |
| Alimentação [V/f/Hz] | 220-240/1/50 |
| Caudal de ar [m3/h] | 350 |
| Pressão sonora [dBA] | 27-58 |
| Área de aplicação [m2] | 25-42 |
| Largura do produto/altura/profundidade [mm] | 292 / 663 / 292 |
| Peso líquido / bruto [kg] | 6,5 / 8,5 |