Bomba de Calor ar-água

A produção de Águas Quentes Sanitárias (AQS) será realizada recorrendo a uma Bomba de Calor.

O controlo anti-legionela é assegurado através do aumento de temperatura até os 70°C, e em alternativa com o apoio da resistência elétrica instalada em cada depósito.

As bombas de calor permitem aproveitar o calor do ar exterior e transferi-lo para o interior, que será usado para aquecimento ambiente e água quente sanitária, por exemplo, de uma habitação.

As unidades também permitem arrefecimento ambiente através da inversão do processo em que retira o calor do ar interior. Um sistema pode ser configurado para funcionar com pavimento radiante, ventiloconvectores, radiadores de baixa temperatura e depósitos de água doméstica.

Juntamente com outras fontes de aquecimento auxiliares, por exemplo caldeiras ou painéis solares, é possível ter uma solução completa e eficaz para as diferentes necessidades.

O modelo Monobloco, com design compacto, deve ter todos os componentes integrados na unidade exterior. Neste modelo apenas será necessário a ligação de água permitindo assim uma fácil instalação, transporte e manutenção.

As bombas de calor Monobloco, caracterizam-se por:

- Tecnologia DC Inverter que permite garantir uma elevada eficiência e fiabilidade de funcionamento;

- Condensador com permutador de calor de grandes dimensões garante uma capacidade em aquecimento de 80% a -7ºC;

- Solução completa de climatização — aquecimento e arrefecimento através de ventiloconvectores, unidades terminais e pavimento radiante;

- Solução AQS — ligação a depósito de água para uso doméstico;

- Ampla gama de temperaturas de funcionamento e temperaturas de saída de água;

- Compatível com outras fontes de aquecimentos adicionais;

- Flexibilidade através de um sistema de controlo completo;

- Vários modos de funcionamento e definição de prioridades;

- Integração na domótica e GTC;

- Todas as unidades terão certificação CE e deverão cumprir com a diretiva 2006/95/EC relativa às baixas tensões (LVD) e com a diretiva 2004/108/EC relativa ao cumprimento da proteção de compatibilidade eletromagnética (EMC).

Cada unidade será fornecida com um comando por cabo que permite ligação Wi-Fi, para controlo através de APP própria, e ligação ModBus. Esta unidade devera permitir ser interligada com o sistema de GTC do edifício via modBus, que terá acesso a todas as funções e configurações deste equipamento, permitindo uma gestão total do seu funcionamento.

A marca referencia de projeto é a Thermway, ou equivalente.

As caraterísticas técnicas da unidade e respetivo modelo encontram-se especificadas no mapa de capacidades em anexo.