Memórias descritivas SIME PRAKTICA HE

Índice

Memória descritiva SIME PRAKTICA HE 25………….……………..…………………	1

Memória descritiva SIME PRAKTICA HE 30………….……………..…………………	2

Memória descritiva SIME PRAKTICA HE 25

As caldeiras a instalar serão mistas para produção de água quente e aquecimento.

Devem ser de condensação, alimentadas a gás. De instalação mural e de dimensões muito compactas, e com a carcaça dividida em três partes.

As caldeiras deverão ser equipadas com permutador em aço inox. Deverão ser fornecidas já com sonda para gestão das Águas Quentes Sanitárias (AQS). Devem ter regulação climática integrada.

As caldeiras deverão ser equipadas com bomba circuladora de alta eficiência modulante.

Deverão estar preparadas para trabalhar com GPL ou GN, bastando para isso regular no controlador o tipo de gás a utilizar.

Devem emparelhar com comando de controlo externo Sime Home Plus, que permite controlar à distância:

- Programação horaria semanal para aquecimento e AQS por acumulação;

- Regulação climática com sonda interna e externa;

- Gestão de todos os parâmetros da caldeira;

- Diagnostico avançado da caldeira com sugestões para o utilizador;

- Contacto para cartão de telemóvel;

- Indicações de ganhos no caso de existir circuito solar.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	SIME PRAKTICA HE 25

Distribuidor ……………………………..…………………………………………….	THERMOSITE

Caudal térmico em sanitário…………………..………..……………………….	24 kW

Potência térmica em aquecimento (50-30ºC) …………………..………..	4,2~21,2 kW

Caudal sanitário (DT 25ºC / DT 35ºC) (EN 13203).……………………..	13,8 / 9,8 l/min

Classe de eficiência energética para aquecimento ……………….…....	A

Nível sonoro em aquecimento ……………….…....	…………………………..	54 DBA

Classe de eficiência energética para Sanitário ……………….…..........	A

Perfil de carga de água sanitária……………………………………………….	XL

Peso……………………………………………………………………………………….	29,5 kg

Memória descritiva SIME PRAKTICA HE 30

As caldeiras a instalar serão mistas para produção de água quente e aquecimento.

Devem ser de condensação, alimentadas a gás. De instalação mural e de dimensões muito compactas, e com a carcaça dividida em três partes.

As caldeiras deverão ser equipadas com permutador em aço inox. Deverão ser fornecidas já com sonda para gestão das Águas Quentes Sanitárias (AQS). Devem ter regulação climática integrada.

As caldeiras deverão ser equipadas com bomba circuladora de alta eficiência modulante.

Deverão estar preparadas para trabalhar com GPL ou GN, bastando para isso regular no controlador o tipo de gás a utilizar.

Devem emparelhar com comando de controlo externo Sime Home Plus, que permite controlar à distância:

- Programação horaria semanal para aquecimento e AQS por acumulação;

- Regulação climática com sonda interna e externa;

- Gestão de todos os parâmetros da caldeira;

- Diagnostico avançado da caldeira com sugestões para o utilizador;

- Contacto para cartão de telemóvel;

- Indicações de ganhos no caso de existir circuito solar.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	SIME PRAKTICA HE 30

Distribuidor ……………………………..…………………………………………….	THERMOSITE

Caudal térmico em sanitário…………………..………..……………………….	30 kW

Potência térmica em aquecimento (50-30ºC) …………………..………..	5,1~25,7 kW

Caudal sanitário (DT 25ºC / DT 35ºC) (EN 13203).……………………..	16,7 / 11,9 l/min

Classe de eficiência energética para aquecimento ……………….…....	A

Nível sonoro em aquecimento ……………….…....	…………………………..	53 DBA

Classe de eficiência energética para Sanitário ……………….…..........	A

Perfil de carga de água sanitária……………………………………………….	XL

Peso……………………………………………………………………………………….	29,5 kg